UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM

NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII UMK

Raport z badań z zastosowaniem

wielkoformatowego skanera fluorescencji rentgenowskiej (makroXRF)

M6 JetStream

Zielniki M. Fedorowskiego

Zleceniodawca: Magdalena Grenda

Pomiary i opracowanie wyników:

Prof. dr hab. Piotr Targowski – IF, UMK

# Toruń, sierpień 2014 r.

1.	Dane instrumentu:

M6 JetStream produkcji Bruker-Nano GmbH, Berlin, Niemcy

katoda: rodowa (Rh) z optyką polikapilarną, 50kV/0.6 mA, bez filtru

detektor: SSD z oknem cyrkonowym, detekcja w powietrzu

Linie aparaturowe:

Rh:	Kα1 = 20,216 keV, Kα2 = 20,074 keV, Kβ1 = 22,724 keV

Linie comptonowskie od Rh: 18,78 keV  and  21,015 keV

Ar:	Kα1 = 2,958 keV

Zr: 	Kα1 = 15,755 keV  and  Kα2 = 15,691 keV

Wzorce tła:

F1:	18,78 keV, Δ = 0,2 keV (linia Comptona)

F5:	6,70 keV, Δ = 0,1 keV

Dodatkowe linie:

F4:	4,822 keV, Δ = 0,2 keV  Ba, Lβ1;Lβ4

F6:	5,154 keV, Δ = 0,1 keV  Ba, Lβ2

2.	Dane obiektów:

Zielniki M. Fedorowskiego – wł. Zielnik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

i. 	Zioła lecznicze 1: Zioła lecznicze używane przez lud litewski w okolicach Wołkowyska i Słonima z dodatkiem roślin w gusłach i czarach zastosowanie mających. Część pierwsza. Zebrał i objaśnił Michał Fedorowski. Własność muzeum etnograficznego Zygm. Glogera. (1880 – 1890)

ii. 	Zioła lecznicze 2: Zioła lecznicze używane przez lud litewski w okolicach Wołkowyska i Słonima z dodatkiem roślin w gusłach i czarach zastosowanie mających. Zeszyt II-gi. Zebrał i opisał Michał Fedorowski. (1880 – 1890)

iii: 	Zielnik litewski: Zielnik Litewski. Zbiór roślin z okolic Wołkowyska i Słonima z oznaczeniem nazw jakie im lud nadaje Zeszyt I. Zebrał Michał Fedorowski. (1880 – 1890)

iv: 	Rośliny użyteczne: Rośliny użyteczne u ludu litewskiego z okolic Słonima, Wołkowyska i Prużanny. Zeszyt I­y (autor: Michał Fedorowski) (1883)

v: 	Brudnopis 1: brudnopis” Michała Fedorowskiego, zeszyt 1 (najprawdopodobniej 1880 – 1890)

vi: 	Brudnopis 2: brudnopis” Michała Fedorowskiego, zeszyt 2 (najprawdopodobniej 1880 – 1890)

vii: 	Brudnopis 9: brudnopis” Michała Fedorowskiego, zeszyt 9 (najprawdopodobniej 1880 – 1890)

viii: 	Brudnopis 10: brudnopis” Michała Fedorowskiego, zeszyt 10 (najprawdopodobniej 1880 – 1890)

3.	Warunki pomiaru:

|  | Zielnik Fedorowskiego, zioła lecznicze 1, str. 5 | Zielnik Fedorowskiego, zioła lecznicze 1, str. 13 | Zielnik Fedorowskiego, zioła lecznicze 2, str. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data badania: | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 12.08.2014 |
| Nazwa pliku | Fedorowski_ZL1_str5.bcf | Fedorowski_ZL1_str13.bcf | Fedorowski_ZL2_str4.bcf |
| Szerokość pola skanowania | 33 mm (134 px) | 33 mm (134 px) | 33 mm (134 px) |
| Wysokość pola skanowania: | 23 mm (93 px) | 23 mm (93 px) | 23 mm (93 px) |
| Całkowita ilość pixeli | 12 462 | 12 462 | 12 462 |
| Rozmiar pixela w bitmapach (odleglość pixeli w pomiarze) | 0,250 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| Czas akwizycji w pixelu | 30 | 30 | 30 |
| Pełen czas akwizycji | 373 ms | 373 ms | 373 ms |
| Całkowity czas badania | 553 s | 553 s | 553 s |
| Rozmiar plamki promieniowania Rtg | 250 μm | 250 μm | 250 μm |
| Napięcie/prąd anody | 50 kV/ 595 μA | 50 kV/ 598 μA | 50 kV/ 599 μA |
| Od strony | 20 | 25 | 30 |

|  | Zielnik Fedorowskiego, zielnik litewski, str. 3 | Zielnik Fedorowskiego, Rośliny użyteczne, str. 5 | Zielnik Fedorowskiego, Brudnopis 1, str. 4 | Zielnik Fedorowskiego, Brudnopis 2 str. 1 | Zielnik Fedorowskiego, Brudnopis 9, str. 12 | Zielnik Fedorowskiego, Brudnopis 10 str.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data badania: | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 12.08.2014 |
| Nazwa pliku | Fedorowski_ZLit_str3.bcf | Fedorowski_RU_str5.bcf | Fedorowski_BR1_str4.bcf | Fedorowski_BR2_str1.bcf | Fedorowski_BR9_str12.bcf | Fedorowski_BR10_str15.bcf |
| Szerokość pola skanowania | 33 mm (134 px) | 33 mm (134 px) | 33 mm (134 px) | 33 mm (134 px) | 33 mm (134 px) | 33 mm (134 px) |
| Wysokość pola skanowania: | 23 mm (93 px) | 23 mm (93 px) | 23 mm (93 px) | 23 mm (93 px) | 23 mm (93 px) | 23 mm (93 px) |
| Całkowita ilość pixeli | 12 462 | 12 462 | 12 462 | 12 462 | 12 462 | 12 462 |
| Rozmiar pixela w bitmapach (odleglość pixeli w pomiarze) | 0,250 mm | 0,250 mm | 0,250 mm | 0,250 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| Czas akwizycji w pixelu | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pełen czas akwizycji | 373 ms | 373 ms | 373 ms | 373 ms | 373 ms | 373 ms |
| Całkowity czas badania | 553 s | 553 s | 553 s | 553 s | 553 s | 553 s |
| Rozmiar plamki promieniowania Rtg | 250 μm | 250 μm | 250 μm | 250 μm | 250 μm | 250 μm |
| Napięcie/prąd anody | 50 kV/ 599 μA | 50 kV/ 599 μA | 50 kV/ 599 μA | 50 kV/ 599 μA | 50 kV/ 598 μA | 50 kV/ 600 μA |
| Od strony | 35 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 |

Zielnik Fedorowskiego, zioła lecznicze 1, str. 5,  obszar skanowania XRF oznaczony zielonym prostokątem:

Widmo XRF:

Mapy rozmieszczenia pierwiastków:

Zielnik Fedorowskiego, zioła lecznicze 1, str. 13,  obszar skanowania XRF oznaczony zielonym prostokątem:

Widmo XRF:

Mapy rozmieszczenia pierwiastków:

Zielnik Fedorowskiego, zioła lecznicze 2, str. 4,  obszar skanowania XRF oznaczony zielonym prostokątem:

Widmo XRF:

Mapy rozmieszczenia pierwiastków:

Zielnik Fedorowskiego, Zielnik litewski, str. 3,  obszar skanowania XRF oznaczony zielonym prostokątem:

Widmo XRF:

Mapy rozmieszczenia pierwiastków:

Zielnik Fedorowskiego, Rośliny użyteczne, str. 5,  obszar skanowania XRF oznaczony zielonym prostokątem:

Widmo XRF:

Mapy rozmieszczenia pierwiastków:

Zielnik Fedorowskiego, Brudnopis 1, str. 4,  obszar skanowania XRF oznaczony zielonym prostokątem:

Widmo XRF:

Mapy rozmieszczenia pierwiastków:

Zielnik Fedorowskiego, Brudnopis 2, str. 1,  obszar skanowania XRF oznaczony zielonym prostokątem:

Widmo XRF:

Mapy rozmieszczenia pierwiastków:

Zielnik Fedorowskiego, Brudnopis 9, str. 12,  obszar skanowania XRF oznaczony zielonym prostokątem:

Widmo XRF:

Mapy rozmieszczenia pierwiastków:

Zielnik Fedorowskiego, Brudnopis 10, str. 15,  obszar skanowania XRF oznaczony zielonym prostokątem:

Widmo XRF:

Mapy rozmieszczenia pierwiastków: